Свердловская область

государственное автономное профессиональное

образовательное учреждение Свердловской области

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

Обучающийся группы Са-405

Меньков Николай Андреевич

Специальность: 09.02.06 Сетевое 
и системное администрирование

Екатеринбург, 2026

Оглавление

МОДУЛЬ 1	3

1.1. Базовая настройка устройств	3

1.2.  Основные сведения о настройке коммутатора и выбора реализации разделения на VLAN.	3

1.3. Конфигурация IP туннеля между офисами HQ и BR.	3

1.4. Настройка динамической маршрутизации с использованием протокола Link State.	3

1.5. Настройка протокола динамической конфигурации хостов.	4

МОДУЛЬ 2	5

2.1. Конфигурация сервера сетевой файловой системы (NFS) на HQ-SRV	5

2.2. Веб приложение на сервере HQ-SRV	5

2.3. Установка приложения Яндекс Браузер на HQ-CLI	5

МОДУЛЬ 3	6

3.1. Настройка защищенного туннеля между HQ-RTR и BR-RTR	6

3.2. Мониторинг устройств с помощью открытого программного обеспечения	6

МОДУЛЬ 1

1.1. Базовая настройка устройств

Данные о сетевых реквизитах устройств находятся в таблице 1

Таблица 1. Таблица адресации

| Устройство | Интерфейс | IP адрес | Маска подсети | Шлюз по умолчанию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ISP | eth0 | DHCP (автоматически) | - | DHCP (автоматически) |
| ISP | eth1 | 172.16.1.1/28 | 255.255.255.240 | - |
| ISP | eth2 | 172.16.2.1/28 | 255.255.255.240 | - |
| HQ-RTR | eth0 | 172.16.1.2/28 | 255.255.255.240 | 172.16.1.1 |
| HQ-RTR | eth1.100 | 192.168.1.1/27 | 255.255.255.224 | - |
| HQ-RTR | eth1.200 | 192.168.2.1/28 | 255.255.255.240 | - |
| HQ-RTR | eth1.999 | 192.168.99.1/29 | 255.255.255.248 | - |
| HQ-RTR | gre1 (ip tunnel) | 10.0.0.1/30 | 255.255.255.252 | - |
| HQ-SRV | ens18 | 192.168.1.2/27 | 255.255.255.224 | 192.168.1.1 |
| HQ-CLI | ens18 | DHCP (192.168.2.2/28) | 255.255.255.240 | DHCP (192.168.2.1) |
| BR-RTR | eth0 | 172.16.2.2/28 | 255.255.255.240 | 172.16.2.1 |
| BR-RTR | eth1 | 192.168.3.1/28 | 255.255.255.240 | - |
| BR-SRV | ens18 | 192.168.3.2/28 | 255.255.255.240 | 192.168.3.1 |

1.2.  Основные сведения о настройке коммутатора и выбора реализации разделения на VLAN.

В среде Proxmox настроен виртуальный коммутатор через механизм Linux Bridge. Разделение на VLAN реализовано через присваиванье VLAN тегов. Присваиванье VLAN тегов изображено на рисунке 1.

Рисунок 1 – Присваиванье VLAN тегов

1.3. Конфигурация IP туннеля между офисами HQ и BR.

IP туннель между офисами HQ и BR реализован при помощи технологии GRE. Конфигурация IP туннеля на маршрутизаторе HQ-RTR изображена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Конфигурация IP туннеля на маршрутизаторе HQ-RTR

Конфигурация IP туннеля на маршрутизаторе BR-RTR изображена на рисунке 3

Рисунок 3 – Конфигурация IP туннеля на маршрутизаторе BR-RTR

Проверка работоспособности IP туннеля изображена на рисунке 4.

Рисунок 4 – Проверка работоспособности IP туннеля

1.4. Настройка динамической маршрутизации с использованием протокола Link State.

В качестве протокола динамической маршрутизации был использован OSPF. Настройка динамической маршрутизации на маршрутизаторе HQ-RTR изображена на рисунке 5

1.5. Настройка протокола динамической конфигурации хостов.

При настройке протокола динамической маршрутизации была использована утилита isc-dhcp-server. Сперва был выбран интерфейс, который будет принимать DHCP запросы. Выбор интерфейса, который будет принимать DHCP запросы, изображён на рисунке 8.

МОДУЛЬ 2

2.1. Конфигурация сервера сетевой файловой системы (NFS) на HQ-SRV

Скриншоты (Основные параметры сервера отметьте в отчёте.)

2.2. Веб приложение на сервере HQ-SRV

Скриншоты (Основные параметры отметьте в отчёте.)

2.3. Установка приложения Яндекс Браузер на HQ-CLI

Скриншоты (Установку браузера отметьте в отчёте.)

МОДУЛЬ 3

3.1. Настройка защищенного туннеля между HQ-RTR и BR-RTR

Скриншоты (Выбранное программное обеспечение, обоснование его выбора и его основные параметры, изменения в конфигурации динамической маршрутизации отметьте в отчёте)

3.2. Мониторинг устройств с помощью открытого программного обеспечения

Скриншоты (Выбор программного обеспечения, основание выбора и основные параметры с указанием порта, на котором работает мониторинг, отметьте в отчёте)